Universidade Regional do Cariri – URCA

Pró – Reitoria de Ensino de Graduação

Coordenação da Construção Civil

Disciplina: Saneamento Básico

Professor: Renato de Oliveira Fernandes

Aluno(a):____________________________________________________________

- Determinar a vazão de projeto para o dimensionamento de um vertedouro de uma pequena barragem que será construído  no município de Fortaleza-CE e que tem bacia de drenagem de 11 km2  localizada em uma área de floresta normal com solo do tipo D. O comprimento do rio principal é de 7 km e sua declividade é de 1,7%. Adote a duração da chuva igual ao tempo de concentração da bacia.